مقالة:

گرماسازهاي ساختماني

پاييز 1386

فهرست:

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

نگاهي بر معماري گرمايشي ساختمانهاي EFEM

رادیاتور شوفاژ در طرح تار عنکبوتی ، نسل جديد سيستم هاي گرمايشي

آشنايي با شوفاژهاي ديواري

مضرات رسوبات سيستم  گرمايشي شوفاژ

انتخاب ديگ شوفاژ

معرفي سيستم هاي گرمايشي تابشي

منابع:

www.sharifnews.com

www.ehsaneamiri.com

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

توجه به طبيعت در معماري از قرن 19 آغاز شد. جان راسكين توجه معماران را به نظم هارمونيك و متوازني جلب كرد كه در طبيعت وجود دارد. ويليام موريس به موضوع بازگشت به زندگي در اطراف و حومه سبز شهرها اشاره كرد تا بتوان از طبيعت بهره  برد.برخي از معماران براي ايجاد پيوند و هماهنگي بين انسان و محيط طبيعي از طريق فضاي معماري به فكر استفاده از مصالح و مواد طبيعي و در مواردي كاربرد روشهاي بومي افتادند. رايت و حسن فتحي را مي توان از جمله اين معماران به شمار آورد.

كاربرد روز افزون و گريزناپذير تكنولوژي صنعتي و سپس تكنولوژي الكترونيك موجب شد كه گروهي از معماران و شهرسازان در پي يافتن راه حلهايي براي آشتي دادن تكنولوژي پيچيده با طراحي و مسايل محيطي باشند.به همين سبب كاربرد تكنولوژي پيچيده و كم توجهي به مسائل محيطي در طراحي و احداث فضاهاي معماري و شهري چندان دوام نياورد و به ويژه پس از مسئله بحران انرژي، موضوع هماهنگ سازي فضاي معماري با محيط طبيعي مورد توجه قرار گرفت و معماري (اكوتك) به تدريج جايگزين معماري (هاي تك) گرديد كه از دهه 1990 مورد توجه واقع شده بود. در پايان قرن بيستم، شماري از تركيبهاي جالب طراحي ساختمان پديد آمد كه به عنوان آثار اكوتك شناخته شد و به اين ترتيب استفاده از تكنولوژي عالي با توجه به ملاحظات محيطي صورت گرفت. نحوه و چگونگي استفاده از اين تكنولوژي در هماهنگي با محيط طبيعي در همه انواع بناها يكسان نبوده و نخواهد بود. در برخي از بناهاي مهم و شاخص معماري و شهري گاه از آخرين ابداعات فني استفاده مي شود به گونه اي كه به نظر مي رسد استفاده از آن روشها براي كشورهاي در حال توسعه گاه در دوره معاصر چندان مقدور نيست، اماتجربيات كشورهاي اروپايي در برخي از زمينه ها به ويژه در مورد بعضي از بناهاي كوچك مانند واحدهاي مسكوني مي تواند بسيار سودمند باشد. به همين سبب نمونه اي از اقدامات نسبتاً ساده در زمينه طراحي و ساخت واحدهاي مسكوني بدون استفاده از سيستم گرم كننده معرفي مي شود. توجه به طراحي چنين واحدهايي از يك سو به دليل كمبود سوختهاي فسيلي و از سوي ديگر به سبب آلوده زا بودن سوختهاي فسيلي گرم كردن يا خنك كردن و تهويه ساختمانها باشند و هم زمان با آن تلاش كنند كه از اتلاف انرژي در بناها جلوگيري كنند تا به اين وسيله اساساً به سوخت و انرژي كمتري نياز باشد و ميزان آلودگي هاي محيطي نيز به حداقل ممكن كاهش يابد. به همين منظور در برخي از تجربيات تلاش مي شود با عايق كاري مناسب بنا به انرژي كمتري نياز باشد.

نگاهي بر معماري گرمايشي ساختمانهاي EFEM

مجموعه سكونت گاه هايي كه در بستر يك محيط طبيعي و سبز در بيست كيلومتري جنوب شهر گوتنبرگ در سوئد متشكل از بيست خانه تراس دار طراحي و ساخته شده اند به گونه اي است كه در طراحي و ساخت آنها تلاش شده از كمترين مقدار انرژي استفاده شود.
اين مجموعه توسط شركت EFEM با همكاري چند دانشگاه و مركز تحقيقاتي از جمله دانشگاه تكنولوژي چالمرز، شوراي تحقيقات ساختماني سوئد و مؤسسه ملي تحقيقات و آزمايش سوئد؛ بررسي، طراحي و ساخته شده است.

اين واحدهاي مسكوني به گونه اي طراحي و ساخته شده اند كه ضمن دارا بودن نمايي زيبا، مصرف انرژي را به حداقل ممكن كاهش مي‌دهند. نماي جنوبي هر ساختمان امكان استفاده كامل از نور و حرارت خورشيد را در زمستان ميسر مي كند. بالكنها و پيش‌آمدگي‌هاي بالاي پنجره ها مانع تابش زياد خورشيد به فضاهاي دروني در هنگام تابستان مي شوند.
پنجره ها به صورت دو جداره ساخته شده اند تا انتقال حرارت و برودت به حداقل ممكن برسد. همچنين به وجهي مطلوب در برابر نفوذ هوا مقاوم و با دقت ساخته شده اند. پنجره اي در بالاي پلكان و بر روي بام وجود دارد كه از يك سو نور فضاي مركزي خانه را تأمين مي كند و از سوي ديگر براي تهويه ساختمان در تابستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

ديوارهاي خارجي و سقف، ضخيم و با چند لايه عايق طراحي و ساخته شده اند و به اين ترتيب تبادل حرارتي و برودتي بين فضاي داخل و خارج بنا بسيار اندك و ناچيز است. كف ساختمان نيز كاملاً عايق كاري شده است.

بخشي از گرماي مورد نياز داخل ساختمان از طريق حرارت ناشي از ساختمان خانه، لامپها و وسايل برقي تأمين مي شود. بخش اندكي از انرژي و حرارت مورد نياز در فصل سرما توسط وسايل گرماساز تأمين مي شود. براي گرم كردن بخشي از آب گرم مورد نياز از كلكتورهاي خورشيدي كه سطح آن حدود پنج متر مربع است و بر روي بام نصب شده، استفاده مي شود، كه به اين ترتيب حدود نيمي از آب گرم مورد نياز تأمين مي شود.

تهويه خانه در تابستان به طور عمده توسط باز كردن پنجره ها صورت مي گيرد. البته كنترل جريان هوا چه در تابستان و چه در زمستان به نحوي است كه شرايط مساعدي براي ساكنان فراهم مي آورد، به همين دليل براي بخش ورودي ساختمان ها كه در جبهه شمالي هر واحد مسكوني قرار دارد، يك فضاي واسط و جداكننده در نظر گرفته شده كه در ساختمان بدون واسطه به فضاي بيرون باز نشود و به اين ترتيب تبادل حرارتي و برودتي در كم ترين حد انجام مي شود.

رادیاتور شوفاژ در طرح تار عنکبوتی ، نسل جديد سيستم هاي گرمايشي

چه قدر به معماری و دکوراسیون منازل خودتان اهمیت می دهید؟ آیا همیشه به دنبال اشیا گران قیمت و عتیقه هستید و یا اینکه ترجیح می دهید با وسایل فانتزی و شاید هم عجیب منازل خود را زیبا سازید؟ این عکس متعلق به یک رادیاتور ژو فاژ است که به طرح " تار عنکبوتی " معروف است. سیستم گرمایشی آن به گو نه ای ست که لوله های آب گرم آن در طرحی شبیه به تار عنکبوت بر روی سطح فلزی که رسانایی گرمایی آن نسبتا بالاست تعبیه شده است. خودنان تصمیم بگیرید. آیا به نظرتان زیباست و می تواند جلوه ای دیگر به اتاق پذیرایی شما بدهد؟!!

آشنايي با شوفاژهاي ديواري

• شوفاژ ديواری چيست؟

• مزاياي شوفاژ ديواري چيست؟

• سيستم احتراق بسته چيست؟

• عملكرد مدارهاي گرمايش و آبگرم مصرفي چگونه است؟

شوفاژ ديواري كه بعضا با نام پكيج شناخته شده است، محصولي است كه گرمايش و آب گرم بهداشتي اماكن مختلف را تامين مي كند. اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه اجزاي تشكيل دهنده مدارهاي گاز، گرمايش، آب گرم مصرفي و سيستم كنترلي اين مدارها در مجموعه اي كوچك قرار دارد و به علت وزن كم قابل نصب روي ديوار مي باشد. به اين ترتيب با استفاده از آن نياز به احداث موتورخانه در ساختمان ها منتفي خواهد شد. 
• شوفاژ ديواري بوتان، با وجود كوچكي، معادل يك موتورخانه عمل مي كند. استفاده از اين دستگاه امكاناتي نظير: استقلال واحد مسكوني در تامين آبگرم و گر مايش، فضاي مفيد بيشتر در مقايسه با موتورخانه، و سرويس و نصب آسان را در اختيار مشتري قرار مي دهد. علاوه بر اين مزيت ها، مشتري در هزينه هاي تاسيساتي و نيز مصرف گاز نيز صرفه جويي مي نمايد.

• همانطور که از نام آن مشخص است، سيستم احتراق بسته امکانی برای تثبيت وضعيت هوا می باشد. اين سيستم به گونه ای عمل می کند که هوای مورد نياز برای احتراق از لوله بيرونی دودکش وارد می شود و دود حاصل از احتراق، از لوله داخلی خارج می شود. بدين ترتيب هيچ تغييری در ميزان اکسيزن موجو در هوای محل نصب ايجاد نمی شود. 
• عملكرد زمستاني: اين دستگاه در فصل زمستان آبگرم مدار گرمايش را تامين مي كند. وقتي شيرآب گرم مصرفي بازشود با عبور جريان اب از سوييچ جربان، اين سوييچ فعال شده و با ارسال فرمان به شير سه طرفه برقي از طريق برد كنترل الكترونيك، مدار رادياتورها موقتا قطع شده و آب مدار گرمايش به مبدل حرارتي ثانويه هدايت مي شود. به اين ترتيب آبگرم مصرفي بصورت فوري تامين مي گردد. بلافاصله پس از بسته شدن شير آب گرم مصرفي، شير سه طرفه برقي بطور اتوماتيك آب گرم مدار گرمايش را به مدار رادياتورها هدايت مي كند.

• عملكرد تابستاني: در اين حالت دستگاه تنها در هنگام نياز به تامين آبگرم مصرفي به صورت اتوماتيك روشن مي شود . هنگاميكه مصرف كننده يكي از شيرهاي آب گرم را باز نمايد، فرمان روشن شدن مشعل از طريق سوييچ جريان و برد كنترل الكترونيك صادر شده و آبگرم مصرفي با بهره گيري از مبدل حرارتي ثانويه به صورت فوري تامين مي شود. با بسته شدن شير آبگرم مصرفي، بلافاصله دستگاه خاموش مي شود

مضرات رسوبات سيستم  گرمايشي شوفاژ

تشکیل رسوب بر روی سطوح حرارتی (سمت آب)، ناشی از ناخالصی در آب تغذیه دیگ بخار می باشد. این ناخالصی ها در تمام منابع طبیعی آب، شامل رودخانه ها، چشمه ها، دریاها وجود دارند.

جهت جلوگیری از ایجاد رسوب که منجر به ایجاد مشکلات جدی در عملکرد درست دیگ های بخار می گردد، لازم است این ناخالصی ها از آب تغذیه دیگ حذف گردند.
مهمترین این ناخاللصی ها، ملاح کلسیم Ca، منیزمیم Mg و سیلیس Si می باشند، که بنام املاح سختی معروف هستند.

وجود این املاح در آب تغذیه دیگ، باعث تشکیل رسوب در داخل دیگ می گردد. این رسوبات که عایقهای نسبتا خوبی می باشند با در برگرفتن سطوح منتقل کننده گرما، مانع از تبادل حرارتی دما بین گازهای داغ حاصل از احتراق داخل کوره و لوله ها با آب داخل دیگ می شوند. این عدم تبادل گرمایی، ضمن آنکه موجب پایین آمدن راندمان دیگ و درنتیجه افزایش مصرف سوخت و انرژی خواهد شد، پیامدهای دیگری چون افزایش دمای فلز در معرض رسوب و در نهایت تغییر شکل فلز و افزایش تنش در کوره یا صفحات شبکیه و در آخر ترکیدگی و پیشامدهای مصیبت بار دیگر را در پی خواهد داشت.

فرآیندهای منجر به خوردگی نیز در حضور رسوبات، سرعت بیشتری می گیرند و آسیب های وارده نیز متنوع تر خواهند بود.

آب سخت، علاوه بر ایجاد رسوب و پیامدهای ناشی از آن، موجب بالا رفتن مجموع املاح محلول (TDS) داخل دیگ نیز می گردد.بالا بودن TDS و قلیائیت ممکن است منجر به ایجاد کف و غلیان در داخل دیگ گردد.در این حالت سطح آب در حالت نرمال می باشد ولی مقادیری آب همراه با بخار از دیگ خارج می شود که منجر به ایجاد حالتهای خطرناکی نظیر ضربه قوچ یا اخلال در سیستمهای مصرف کننده فرآیندی خواهد شد.

انتخاب ديگ شوفاژ

امروزه مهندساني كه براي صاحبان ساختمانها كار مي كنند در هنگام انتخاب ديگ هاي گرمايش آب تاسيسات ساختمانها گزينه هاي متنوعي را در اختيار دارند. اين گزينه ها انواع ديگ هاي قطعاتي چدني ، ديگ با لوله هاي فولادي اعم از لوله هاي آتش يا آب . ديگ با لوله هاي پره دار مسي و ديگ هاي چگالشي را در بر مي گيرد. تمام اين انواع مختلف امروزه در پروژه هاي ساخت و ساز بكار برده مي شوند.

با وجود اين همه تنوع انتخاب ، يك مالك و يا مهندس طراح تاسيسات ساختمان ممكن است با آخرين ويژگي هاي عرضه شده در طراحي ديگ ها آشنايي نداشته و يا نتواند براحتي با مدل هايي كه كاملا امتحان خود را در بازار پس نداده اند كنار بيايد. بسياري از مالكان و مهندسان با مدل هاي خاصي از ديگ ها آشنايي دارند و يا برنامه هاي نگهداري خود را حول نوع خاصي از ديگ ها طرح ريزي كرده اند. چه بسا اين گونه افراد براي پروژه هاي جديد و يا برنامه هاي اصلاح ديگ هاي موجودشان چيزي به نام تغيير مدل ديگ ها را به حساب هم نمي آورند.

ديگ فولادي يا مسي؟

هنگاميكه مهندسي شروع به فكر كردن در باره نوع ديگ جهت استفاده در پروژه خاصي مي كند ، نتيجه اي كه نهايتا حاصل مي شود انتخاب ديگ فولادي به جاي ديگ مسي است. با وجوديكه ديگ هاي قطعاتي چدني و ديگهايي كه مبدل هاي حرارتي فولاد ضد زنگ در آنها بكار رفته است هم اكنون در بازار موجود بوده و در برخي پروژها مورد استفاده قرار مي گيرند ، با اين حال انتخاب ديگ فولادي همچنان انتخاب برتر محسوب مي شود. درك تفاوت هاي طراحي ديگ با لوله هاي فولادي و ديگ با لوله هاي مسي از نظر كاربرد مناسب اين مدل ها در تاسيسات حائز اهميت است.

كاربرد ديگ هاي داراي لوله هاي فولادي مدتها قبل از ديگ هاي با لوله مسي شروع شده و محدوده تنوع مدلهاي آن بسيار وسيع تر مي باشد و انواع ديگ با لوله هاي آتش ، با لوله هاي آب ، با لوله هاي آب انعطافي (فلكس تيوب) و با لوله هاي آب مايل را در بر مي گيرد.در اكثر كاربردهاي گرمايش آب در تاسيسات تجاري استفاده از ديگ هاي داراي لوله هاي انعطافي و لوله هاي آب مايل نسبت ديگ هاي داراي لوله هاي آتش رايج تر است.

اكثر مدل هاي لوله انعطافي داراي 5 فوت مكعب سطح گرمايشهستند. زياد بودن مقدار سطح گرمايش تنها معيار برخي از مهندسان در انتخاب ديگ پروژه مي باشد. اما سنجش توان يك ديگ تنها بر اساس ميزان فوت مكعب سطح گرمايش امروزه ديگر يك نرم كاري قديمي محسوب مي شود. اين نوع سنجش سالها پيش، زماني كه ذغال سنگ و گازوئيل و مازوت سوخت اغلب ديگ ها بودند و وجود سطح گرمايش اضافي براي مقابله با رسوب گيري ناشي از اين سوخت ها اهميت زيادي داشت ابداع شده است ، معيار سنجش مذكور اين موضوع را كه آيا طراحي ديگ قادر به جذب يكنواخت حرارت در تمام سطح لوله ديگ مي باشد يا خير در نظر نمي گيرد.

ديگ هاي مسي در اواخر دهه 1940 ، پس از جنگ جهاني دوم به بازار آمدند. براي اكثر مهندسان سالها طول كشيده است تا ديگ هاي لوله مسي را بر ديگ هاي لوله فولادي ترجيح دهند. مهندسان تاسيسات بزرگ احساس مي كنند كه ديگ هاي لوله مسي تنها از نظر پايين بودن قيمت بهترين انتخاب براي موتورخانه محسوب مي شوند نه بهترين گزينه از جميع جهات.

ديگ هاي لوله مسي در حدود 25 تا 30 % از مدل هاي ديگ با لوله انعطافي ارزانترند. پايين تر بودن قيمت اوليه ديگ هاي لوله مسي بطور خودبخودي نزد تعدادي از مهندسان به معناي كمتر بودن قابل ملاحظه طول عمر ديگ تلقي شده است. اما بسياري ديگر نيز بر اين باورند كه ديگ هاي لوله مسي با لوله پره دار امروزه بهترين انتخاب براي ساختمانهاي تجاري مي باشد. پايين تر بودن قيمت اوليه و تقاضا براي راندمان هاي بالاتر ، انعطاف پذيري در انتخاب گزينه هاي تخليه دود احتراق ، و نياز به فضاي نصب كوچكتر سبب گرايش بازار به سمت ديگ هاي لوله مسي شده است.

دماي آب برگشتي :

در هنگام انتخاب و نصب هر نوع ديگ آب گرم در سيستم ، دماي آب برگشتي بايد در نظر گرفته شود. دماي برگشت آب گرم سيستم تهويه مطبوع كليد كاربرد هر نوع ديگي در سيستم محسوب مي شود. ديگ و آب گرم به يكديگر وابسته اند. البته اين نكته بديهي به نظر مي رسد. اما بروز اشكالات در سيستم و خرابي ديگ اغلب در مواردي رخ مي دهد كه ديگ استفاده شده با سيستم تهويه مطبوع سازگاري ندارد. راندمان ديگ به دماي آب برگشتي و بار ديگ بستگي دارد.

دماي آب برگشتي ديگ هاي غير چگالشي بايد بين 130 تا 140 درجه سانتيگراد باشد تا از تقطير گازهاي تنوره جلوگيري شود. تقطير باعث خرابي ديگ و كوتاه شدن عمر مفيد آن شده و به بروز اشكال در برنامه هاي نگهداري و تعميرات منجر مي شود. اگر طراحي سيستم به حد كافي بالا بودن درجه حرارت آب برگشتي را تا حدي كه از تقطير جلوگيري كند تضمين ننمايد ، ديگ هاي داراي لوله فولادي و يا مسي دچار خرابي مي شوند. در صورت پايين بودن دماي آب برگشتي بايستي نسبت به مواردي از قبيل سيستم هاي پمپاژ آب گرم ، ذوب كردن برف ، و تنظيم دريجه هواي خارج (outdoor air reset) توجه كافي مبذول گردد تا از بالاتر بودن دماي آب برگشتي نسبت به نقطه شبنم گازهاي تنوره اطمينان حاصل شود.

ديگ هاي چگالشي يك انتخاب عالي براي سيستم هاي پمپاژ منابع آب گرم  مي باشند زيرا دماي آب برگشتي در اين سيستم ها از سيستم هاي ديگر كمتر است. دماي آب برگشتي در اين سيستم ها در حدود 60 درجه سانتيگراد است ، كه براي ديگ هاي چگالشي مطلوب است. راندمان ديگ هاي چگالشي با پايين آمدن دماي آب برگشتي بهبود مي يابد.

منحني هاي راندمان دليل مناسب نبودن ديگ هاي چگالشي براي سيستم هايي كه درجه حرارت آب برگشتي آنها بالاتر از 140 درجه است را نشان مي دهند. ديگ چگالشي در دماهاي بالاتر آب برگشتي به راندمان بالاي خود نمي رسد و سرمايه گذاري بيشتر نيز در اين مورد توجيهي ندارد. اما اگر يك راهبرد كنترل بار مبنا طراحي شود، بطوريكه ديگ هاي چگالشي قادر به تامين گرمايش مجدد با استفاده از مزيت بالاتر بودن دماي آب برگشتي در ايام تابستان بوده و ديگ هاي غير چگالشي نيز در ايام زمستان قادر به تامين دماي بالاتر آب باشند ، در اين صورت استفاده از ديگ هاي چگالشي كه قيمت اوليه بالاتري دارند ممكن است مقرون به صرفه باشد.

ظرفيت سيستم يكي از ملاحظات مهم در تصميم گيري براي انتخاب ديگ محسوب مي شود. محدوده سايز ديگ هاي با لوله فولادي از 400 تا 2100MBtuh را در بر مي گيرد. در مورد پروژه هاي بزرگ، استفاده از يك يا دو ديگ با لوله فولادي ممكن است عملي تر باشد تا بكارگيري يك مجموعه مركب از چندين ديگ با لوله مسي. در صورت استفاده از چندين ديگ لوله مسي، سيستم آب داغ بايد براي چيدمان پمپاژ اوليه- ثانويه طراحي شود.

اگر وجود گزينه هاي انعطاف پذير تخليه دود احتراق سيستم مورد نياز باشد بايد از ديگ لوله مسي استاندارد با راندمان بالاتر، يعني راندمان تقريبا 85% و حتي از ديگ چگالشي با راندمان 98% براي پروژه استفاده شود. در اينجا هم براي اطمينان خاطر از اينكه ديگ در سيستم آب گرم موتورخانه قادر به رسيدن به حداكثر راندمان خود مي باشد تحليل دقيق شرايط سيستم مورد نياز است. ديگ هاي چگالشي بايد در طراحي سيستم هايي گنجانده شوند كه تقطير در آنها صورت مي گيرد، و ديگ هاي غير چگالشي نيز بايد در سيستم هايي كه دماي آب برگشتي آنها زياد است استفاده شوند.

فضاي نصب مورد نياز ديگ هاي با لوله مسي كمتر از فضاي مورد نياز ديگ هاي لوله فولادي است. بنابراين اگر فضاي مكانيكي موجود براي نصب ديگ محدود باشد انتخاب ديگ با لوله مسي مطلوبتر خواهد بود. چندين طرح مختلف چيدمان ديگ بايد مورد ارزيابي قرار داده شود تا مشخص شود كه كدام چيدمان ديگ به حداقل فضاي نصب نياز دارد.

براي تصميم گيري در مورد انتخاب نوع ديگ ، مهارت كاركنان تعميرات و نگهداري بايد مد نظر قرار داده شود. همچنين وجود نمايندگي محلي سازنده ديگ نيز حائز اهميت مي باشد. ساده بودن طراحي سيستم كليد توانايي كاركنان تعميرات و نگهداري براي فهم و نگهداري صحيح ديگ مي باشد. تصفيه شيميايي آب براي موفقيت عملكرد ديگ ها و سيستم هاي آب گرم از اهميت حياتي برخوردار است. ورود آب جبراني خام به سيستم بايستي از لحاظ سختي اندازه گيري شود تا از صحيح بودن تصفيه آب اطمينان حاصل شده و اپراتور از طريق سيستم هشدار دهنده از نشتي هاي اضافي سيستم مطلع گردد. تصفيه نامناسب آب يكي از علت هاي اصلي خرابي ديگ ها است. دبي جريان  آب گرچه براي تمام ديگ ها مهم است اما براي ديگ هاي لوله مسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ديگ نبايد بدون دبي جريان آب كار كند و بدين منظور بايد از ادوات كنترلي لازم استفاده شود.

ديگ هاي بزرگ با لوله فولادي معمولا به سيستم كنترل خودكار تعديل كننده مشعل مجهزند. ديگ هاي كوچك لوله مسي عموما داراي سيستم كنترل 2 تا 4 مرحله اي هستند. در مورد سيستم هاي مركبي كه از چند ديگ لوله مسي تشكيل شده اند ، نوعا بايد از كنترل كننده خودكار توالي عمليات استفاده شود تا قابليت بي بار كردن خودكار مورد نياز سيستم را تامين كند.

معرفي سيستم هاي گرمايشي تابشي

سيستم هاي فوق موجب گرمايش افراد و اشياء اطراف آنها گشته و از گرم شدن هوا متعاقباً اتلاف حرارتي بالا و مصرف سوخت بيشتر از طريق تهويه و سقف به جهت سبك بودن هواي گرم جلوگيري مي نمايد از ديگر مزاياي سيستم هاي فوق يكنواختي دما و ايجاد گرمايي مطبوع همانند گرماي حاصله از نور خورشيد مي باشد . همچنين سيستم هاي فوق الذكر به دليل عدم ايجاد جريان هوا ( بر خلاف سيستم هاي دمنده هواي گرم ) موجب كاهش بالاي گردوغبار در سالن ها و شيب حرارت منفي شده در نتيجه بر خلاف سيستم هاي معمول ( هيتر هاي دمنده هواي گرم ) گرما از بالا به سمت پايين حركت مي نمايد و نتيجتاً براي نصب از فضاي بالاي سالن استفاده مي شود . در ضمن سيستم هاي ياد شده نيازي به تأسيسات از قبل لوله كشي آب گرم ، موتورخانه و ... نداشته و موجب كاهش هزينه هاي حاصل از تعمير و نگهداري آنها مي گردد.

استفاده از سيستم هاي گرمايش تابشي جهت استفاده در سالن هاي صنعتي براساس دلايل ياد شده و راندمان بالاي احتراق آنها (حدوداً90 %) موجب كاهش چشمگير مصرف سوخت(60 %) و انرژي الكتريكي (90-70 %) نسبت به سيستم هاي گرمايشي متداول مي گردد.

سيستم هاي گرماتابشي مركزي و موضعي با سوخت هاي گاز طبيعي ، گاز مايع و گازوئيل مي باشد ؛ قابل ذكر است سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در بخش صنعت و مرغداري ها جهت تشويق استفاده از سيستم هاي فوق حمايت خود از خريداران اين سيستم ها را با ارائه يارانه بلاعوض اعلام داشته و دستگاه هاي مذكور بدليل كاهش مصرف سوخت ( به موجب داشتن راندمان بالا ) مورد تأييد آن سازمان مي باشد .

برخي از مزاياي سيستم تابشي اين شركت را در مقايسه با سيستمهاي متداول هواي گرم مورد استفاده در سالنهاي صنعتي به استحضار مي رساند :

1.با توجه به اينكه در سيستم تابشي ، انرژي از طريق گرم كردن هوا انتقال نمي يابد جابجايي هوا و خروج گرما و در نتيجه اتلاف حرارت از سالن به حداقل مي رسد ، در سيستمهاي متداول و سنتي گرمايش ، انرژي گرمايي توليد شده با جابجايي هوا به سمت بالا از سقف سالن خارج مي گردند.

2.در سيستم تابشي گرما به كف زمين و در منطقه كاري مي تابد ولي در سيستمهاي سنتي تجمع هواي گرم در سقف سالن مي باشد .

3.گرماي بسيار مطبوع ، همراه با استنشاق هواي تازه باعث افزايش قابل توجه راندمان كاري مي شود .

4.اين سيستم امكان منطقه بندي و ايجاد دماهاي مختلف در نقاط مختلف سالن بدون استفاده از ديوار را نيز دارد .

5.در سيستم تابشي با روشن كردن دستگاه ها ، محيط سريع گرم و با خاموش كردن آنها نيز سريع خنك شده و افت حرارتي بسيارپايين است . در سيستمهاي گرمايش سنتي براي ايجاد فضاي مناسب كار در سالنهايي با شيفت كاري كم دستگاههاي گرمايش بايستي چند ساعت قبل از شروع به كار يا به صورت مداوم روشن باشند در نتيجه ، داراي افت حرارتي مي باشند و باعث ازدياد مصرف سوخت مي شوند .

6.با سيستم گرمايش تابشي كل نقاط مورد دلخواه گرم مي شوند ولي در سيستمهاي سنتي امكان گرم نمودن اواسط سالن هاي بزرگ با ارتفاع و عرض زياد وجود ندارد و در نتيجه راندمان كار كاهش مي يابد .

7.دوده هاي حاصل از احتراق سيستمهاي سنتي گرمايشي به همراه بخار آب و آلودگي براي كارمندان در كارخانجات يا طيور در مرغداريها بسيار مضر است ؛ اين مشكل با سيستم تابشي برطرف مي شود زيرا هواي ورودي و خروجي احتراق از بيرون سالن تهيه مي شود .

8.ضريب انتقال حرارت دستگاه هاي تابشي با توان 4 ميباشد ولي ضريب حرارت سيستمهاي سنتي توان 1 است .

9.تعمير و نگهداري سيستمهاي تابشي خيلي كمتر از سيستمهاي سنتي است و نيازي است و نيازي به تأسيسات موتور خانه ، بويلر ، پمپ سيركولاسيون ، لوله كشي و عايقكاري نداشته و براحتي نصب مي شود .

10.هزينه سرمايه گذاري اوليه آن كمتر از سيستم گرمايشي با آبگرم مي باشد .

11.در مقايسه با سيستم گرمايشي سنتي مصرف انرژي تا 60 % قابل كاهش مي باشد .

12.استفاده از تابلوي كنترل مخصوص امكان مونيتورينگ ، كنترل دما در نقاط مختلف ، كنترل و مصرف سوخت وجود دارد .

13.هزينه خريد و نصب سيستم در طول يك يا حداكثر دو دوره هواي سرد با توجه به كاهش مصرف سوخت و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري قابل بازگشت مي باشد.