مقالة:

آشنايي با چوبها و چوب جوان

پاييز 1386

فهرست:

وزن مخصوص چوبهاي جوان

# دید کلی به چوبهاي جوان

# تقسیم بندی چوب‌ها

# ریز ساختار چوب

تبدیل شیمیایی چوب

# کاربردهای چوب جوان

ويژگي هاي چوب جوان

نقوش چوب جوان

منابع:

www.sanayechob.com

www.amozeshchobkari.com

وزن مخصوص چوبهاي جوان

اطلاعات مربوط به وزن مخصوص چوب جوان جالب ولازم است , نه تنها مسائل حمل ونقل , بلكه براي رابطه اش با سختي والبته كار چوب جوان . ما هميشه بايد بين چگالي مطلق و ظاهري فرق بگذاريم , اولي تقريبا هميشه ثابت است , زيرا حفره ها ي سلولز و مشتقات آن كه مواد چوبي را تشكيل مي دهند , حذف مي شوند . چگالي ظاهري آوندها وحفره هاي  چوب جوان را در بر مي گيرد و به علت وابستگي زياد به درجه رطوبت  و عوامل موثر بر آن كه در زير مي آيد , بسيار متغير است :

1)	گونه درخت  2) منطقه كاشت ( انبوه يا پراكنده )   3) سن  4) رطوبت هوا

برون چوب و چوب جوان از چوب پيركه به تازگي قطع شده است , وزن بيشتري دارد .درختان نرمي كه در نواحي مرطوب رشد كرده اند , پس از برش از چوبهاي سخت سنگين ترند . در  پهن برگان  سختي , مقاومت,حلقه هاي پهن , نبود آوندها همگي منجر به وزن مخصوص بيشتر مي شود . در سوزني برگها چگالي بالا با سختي زياد و مقاومت و در چوبهاي جوان كوچك با حلقه هاي منظم باريك  همراه است . در هر گونه اگر درختان در اب و هواي مناسب , زمين زه كشي شده  با دماي مناسب , نور كافي رشد كرده باشد و در زمستان قطع شده باشد  ,چوب چگالتري به دست مي دهد . مانند سختي وزن مخصوص در هر بخش درخت  متغير است .

# دید کلی به چوبهاي جوان

در یک برش عرضی از تنه درخت ، ساختار قابل رویت چوب به ترتیب از مرکز چوب به سمت بیرون عبارتند از: مغز چوب ، چوب یا زایلم ، لایه زاینده (کامبیوم)، پوست.

.

# مغز چوب جوان

مغز ، که در قسمت مرکزی و وسط ساقه یا شاخه قرار دارد، به صورت یک نوار سیاهرنگ قابل تشخیص است. مغز شامل بافتهایی است که در طی اولین سال رشد درخت تشکیل شده‌اند.

# چوب (زایلم)

قسمت چوب ، یک لایه ضخیم است که در کنار سلولهای زاینده به صورت حلقه‌های متحد المرکز (رویش‌های سالانه) آرایش می‌یابد. در درخت در حال رشد ، چوب عموما از سلولهای زنده تشکیل شده است. چوب محکم‌ترین و مقاوم‌ترین قسمت تنه برای کارهای ساختمانی است. در جهت برش‌های افقی ، شیره درخت از پوست درخت از میان نسوج شعاعی عبورمی‌کند و به چوب می‌رسد.

نقش نسوج شعاعی در مقاومت چوب بسیار مهم است. در واقع این نسوج مانند بست‌هایی هستند که الیاف چوب را به همدیگر محکم می‌کنند و نگاه می‌دارند و از خم شدن و از هم‌گسیختگی رشته می‌کاهند. به مرور زمان در اطراف مغز چوب ، بافتی از سلول‌های مرده تشکیل می‌گردد که چوب پیر نام دارد. این قسمت معمولا از چوب جوانی که آن را احاطه کرده است محکم‌تر می‌باشد و حاوی مقادیری رنگ و مواد قلیایی است.

در مقطع عرضی درختانی مثل گردو ، آلبالو و نارون ، چوب مرکزی یا چوب پیر دیده می‌شود. چوب جوان معمولا رنگ روشنی دارد، اما چوب پیر تیره‌تر می‌باشد.

# لایه زاینده (کامبیوم)

ناحیه کامبیومی ، لایه بسیار نازکی است که شامل سلولهای زنده می‌باشد و بین بافت چوبی اولیه و پوست داخلی (آبکش) قرار دارد. تقسیم سلولی و رشد شعاعی درخت در این ناحیه صورت می‌گیرد. تعداد سلولهایی که تولید می‌شوند و به بافت چوبی داخلی می‌پیوندند، بیشتر از تعداد سلولهایی است که به طرف آبکش (قسمت خارجی) می‌روند. یعنی سلولهای آوند آبکشی کمتر از سلولهای بافت چوبی تقسیم می‌شوند. به این دلیل ، بیشترین حجم درخت را چوب تشکیل می‌دهد تا پوست.

## رشد درخت

درخت از طریق تقسیم سلولی به دو صورت رشد می‌کند: رشد طولی و رشد عرضی (شعاعی). رشد طولی (اولیه) که در اولین فصل سال رخ می‌دهد، در انتهای ساقه‌ها ، شاخه‌ها و ریشه انجام می‌شود و نقاط رشد ، داخل جوانه‌ها که در پاییز سال قبل تشکیل شده‌اند قرار دارد. رشد عرضی (شعاعی) همانطور که ذکر شد در ناحیه لایه زاینده (کامبیوم) صوت می‌گیرد.

# پوست درخت جوان

پوست درخت جوان  در برابر ضربات و ضایعات مکانیکی از چوب محافظت می‌کند. این قسمت ، از دو لایه تشکیل شده است: لایه بیرونی (پوست خارجی) و لایه داخلی (آبکش). لایه نازک پوست داخلی (آبکش) ، انتقال شیره درخت به شاخه‌ها و ذخیره آنها را بر عهده دارد.

# تقسیم بندی چوب‌ها

درختان ، متعلق به تیره گیاهان بذرده هستند که به دو دسته بازدانگان و نهاندانگان تقسیم می‌شوند. سوزنی‌برگان (نرم چوب‌ها) به دسته اول و پهن برگان (سخت چوب‌ها) به دسته دوم تعلق دارند.

## سخت چوب‌ها

این دسته ، شامل چوب درختان پهن برگ می‌باشد. بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد، رشد می‌کند. رشد و نمو در بهار شروع می‌شود و به مرور در پاییز متوقف می‌شود. لذا حلقه سالیانه این درختان به صورت یکنواخت از چوب بهاره دارای رنگ روشن به طرف چوب پاییزه تیره رنگ تغییر می‌کند. نام سخت چوب‌ها ، بدلیل نوع بافت آنها است و دلیل بر سخت‌تر بودن کلیه چوب‌های این دسته نمی‌باشد.

برخی از درختان پهن برگ عبارتند از: گردو ، انجیر ، بلوط ، چنار ، راش ، تبریزی ، سپیدار و افرا. از جمله موارد استفاده از این نوع چوب‌ها ،‌ ساخت مبلمان ، در و پنجره و نازک کاری در ساختمان می‌باشد.

## نرم چوب‌ها

شامل چوب درختان سوزنی برگ است. بافت چوب درختان سوزنی برگ در طول سال ، زمان رشد بیشتری دارد این نوع درختان در بهار و تابستان با شدت بیشتری رشد می‌کنند و سپس تا پایان فصل سرما این رشد و نمو به کندی می‌گراید و به آرامی ادامه پیدا می‌کند. به این دلیل ، چوب پاییزه و بهاره در حلقه سالیانه براحتی از یکدیگر تمیز داده می‌شود و رنگ آنها این مساله را مشخص می‌کند.

در فصل بهار ، بدلیل وجود آب فراوان و خاک سرشار از مواد غذایی موجب می‌شود که سلولهای پهن با دیواره نازک تشکیل شوند و بافتی متخلخل و نسبتا کمرنگ بوجود آورند. اما با کاهش سرعت رشد در اواخر تابستان ، چوب پاییزه شکل می‌گردد که متشکل از الیاف دیواره ضخیم است و به ساقه مقاومت و استحکام مکانیکی می‌دهد و فشرده‌تر ، تیره‌تر و مقاومتر از چوب بهاره می‌باشد.

# ریز ساختار چوب

ترکیبات تشکیل دهنده سلول چوب عبارتند از: کربوهیدراتها ، لیگنین ، مواد استخراجی ، ترکیبات معدنی.

## کوبوهیدراتها

کربوهیدراتهای موجود در چوب ، عمدتا از سلولز و همی‌سلولزها تشکیل شده است.

## سلولز

سلولز ، جزء اصلی چوب است. در اغلب گونه‌ها در حدود 40 تا 45% چوب خشک ، سلولز است. سلولز یک هوموپلی ساکارید تشکیل شده از واحدهای گلوکز است. مولکولهای سلولز ، کاملا خطی هستند و تمایل شدید به تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی دارند. در نتیجه ، دسته‌هایی از مولکولهای سلولز با یکدیگر مجتمع می‌شوند و زیرلیفچه ها را تشکیل می‌دهند. از تجمع زیرلیفچه‌ها و از تجمع لیفچه‌ها ، لیف سلولزی تشکیل می‌شود.

بر اثر همین ساختار لیفی و پیوندهای هیدروژنی محکم ، سلولز از مقاومت کششی بالایی برخوردار است و در اغلب حلال‌ها ، نامحول می‌باشد.

- همی‌سلولزها: همی‌سلولزها ، هتروساکاریدهایی هستند که معمولا بین 20 تا 30% نسبت وزنی چوب خشک را تشکیل می‌دهند و همچون سلولز به عنوان ماده ساختمانی در دیواره سلول عمل می‌کنند. در اثر اسید ، بسادگی به اجزای تکپاری خود آبکافت می‌شوند. همی‌سلولزهای سوزنی برگان عبارتند از: گالاکتوگلوکامانان ، آرابینوگلوکورونوزایلان ، آرابینوگالاکتان ، نشاسته و مواد پکتیکی.

همی‌سلولزهای پهن برگان عبارتند از: گلوکورونوزایلان ، گلوکومانان ، نشاسته و مواد پکتیکی.

## لیگنین‌ها

لیگنین ، بسپاری متشکل از واحدهای فنیل پروپان است و با اتصال‌هایی از نوع اتصال‌های استری یا اتری گلیکوزیدی با کربوهیدراتها ، پیوند برقرار می‌کنند. پس از خارج ساختن پلی ساکاریدها به وسیله آبکافت از چوب عاری از مواد استخراجی و عصاره ای ، لیگنین به صورت توده نامحلولی باقی می‌ماند. همچنین می‌توان لیگنین را آبکافت کرد و از چوب خارج نمود یا آن را به به مشتقات محلول تبدیل کرد.

## مواد استخراجی

تعداد زیادی از اجزای شیمیایی موجود در چوب که در کل بخش کوچکی را تشکیل می‌دهند، در حلال‌های آلی خنثی یا در آب انحلال پذیرند. این اجزا را مواد استخراجی می‌گویند. در ترشحات بیرون زده از درخت که بر اثر آسیب‌های مکانیکی یا حمله حشرات و قارچها تراوش می‌کنند نیز ترکیب‌های مشابهی مشاهده می‌شود. مواد استخراجی را به دو دسته چربی دوست و آب دوست تقسیم می‌کنند و غالبا اصطلاح "رزین" را برای مجموعه عصاره های چربی دوست (به استثنای فنل‌ها) قابل حل در حلالهای غیر قطبی و غیر قابل حل در آب بکار می‌برند.

ترکیب‌های عصاره‌ای ، مواد اولیه خام ارزشمندی در ساخت مواد شیمیایی بشمار می‌آیند و در فرایندهای تولید خمیر و کاغذ هم تاثیرگذار می‌باشند. برای ادامه اعمال بیولوژیک درخت ، انواع مواد عصاره‌ای مورد نیاز است. به عنوان مثال ، چربی‌ها منبع انرژی سلولهای چوب هستند در حالی که ترپنوئیدها ، اسیدهای رزینی و مواد فنلی ، چوب را در برابر آسیب‌های بیولوژیکی یا حمله حشرات محافظت می‌کنند.

اندکی یون های فلزی ، معمولا بخش عاملی آنزیم‌ها را که در بیوسنتز به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند، تشکیل می‌دهند. مواد استخراجی چوب عبارتند از:

- ترپنوییدها و استروییدها: که در کانالهای رزینی یافت می‌شوند.

- چربی‌ها و موم‌ها: در سلولهای پارانشیم پره چوبی یافت می‌شوند.

- عصاره‌های فنلی: عمدتا در چوب درون و در پوست متمرکزند.

- ترکیب‌های معدنی چوب: چوب دارای اندکی ترکیب‌های معدنی است که به صورت خاکستر اندازه گیری می‌شود و به ندرت از 1% نسبت به وزن چوب خشک تجاوز می‌کند. خاکستر ، معمولا شامل نمک‌هایی از قبیل کربنات‌ها ، سیلیکات‌ها ، اگزالات‌ها و فسفات‌هاست. فراوانترین یون‌های فلزی در خاکستر عبارتند از: کلسیم ، پتاسیم و منیزیم. مقدار یون‌های فلزات آهن و منگنز در حدود 110ppm است و مقدار یون‌های سایر فلزات حتی کمتر از 10ppm است.

# تبدیل شیمیایی چوب

مواد شیمیایی حاصل از چوب را بسته به منشاء آنها و فنون جداسازی و فراورش آنها می‌توان به چند گروه تقسیم کرد.

## فراورده های حاصل از استخراج

بیشتر مواد غیر ساختاری (غیر پلیمری) چوب را با استفاده از استخراج به کمک حلال‌های مناسب یا تیغ زدن و جمع آوری رزین می‌توان بدست آورد. مواد استخراجی را می‌توان مستقیما بکار برد یا پس از جداسازی و تبدیل شیمیایی به انواع فراورده‌های با ارزش افزوده مطلوب تبدیل کرد. از فراورده‌های مواد استخراجی ، موارد زیر را می‌توان نام برد:

- اولئورزین:فراورده های اصلی اولئورزین شامل تربانتین (متشکل از ترپنوییدها) و روزین (مخلوطی از اسیدهای رزینی) است. تربانتین عمدتا به عنوان حلال برای ساخت انواع جلا و رنگ برای ساخت مواد شیمیایی و تولید رزین‌های پلی‌ترپن کاربرد دارد که این رزین‌ها در تولید چسب‌های حساس به فشار و چسب حرارتی و موارد مشابه به مصرف می‌شود. از کاربردهای دوزین عبارتند از: در صنعت آهاردهی ، امولسیون کننده های بسپارش ، انواع چسب‌ها و افزودنی‌ها به مرکب چاپ.

- موم‌ها و استروییدها:موم‌ها عمدتا مخلوطی از استرهای الکل‌های آلیفاتیک و اسیدهای چرب هستند و به منظورهای مختلف از قبیل چسباننده یا جایگزین واکس کربن بکار می‌رود.

- ترکیبهای فنلی:مهمترین ترکیبهای فنلی ، فلاونوییدها و تانن‌های متراکم (کندانسه) می‌باشند و کاربردهای فراوانی در صنایع تغذیه و دباغی چرم و چسب‌سازی دارند.

- لاستیک طبیعی ، گوتاپرشار بالاتا: که همگی بسپارهایی از واحدهای ایزوپرنی هستند.

## فراورده های هیدرولیز (آبکافت)

پلی ساکاریدهای چوب را با هیدرولیزی اسیدی یا هیدرولیز آنزیمی و یا با روش تخمیر به مونوساکاریدها آبکافت می‌کنند که این مونوساکاریدها (قندها) به انواع ترکیبات شیمیایی قابل تبدیل هستند.

- تبدیل حرارتی:تبدیل گرمایی چوب در دماهای بالا به دو روش پیرولیز (تقطیر چوب) و گازسازی صورت می‌گیرد. در فرایند پیرولیز ، مهم‌ترین فراورده ، زغال است. اما مقداری گاز و قطران نیز تشکیل می‌شود. از تقطیر حاصل از پیرولیز ، آلدهیدها ، کتون‌ها ، اسیدها و استرها ، انواع فنول‌ها از جمله کروزول و نیز مواد تیره‌مانند بدست می‌آیند و گازهای حاصل از تقطیر معمولا شامل دی‌اکسید کربن ، مونوکسید کربن ، هیدروژن ، متان و سایر هیدروکربن‌ها می‌باشد.

در روش گاز سازی ، تبدیل چوب به گاز در اثر تجزیه حرارتی آن بوسیله سوزاندن نسبی انجام می‌گیرد و گاز حاصل ، محتوی هیدروژن ، کربن مونوکسید ، کربن دی‌اکسید ، متان و آب است. این گاز را می توان مستقیما به عنوان سوخت مصرف کرد یا آن را به انواع فراورده های شیمیایی بویژه متانول و آمونیاک تبدیل نمود.

# خواص فیزیکی چوب

- قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است و به این دلیل ، برای ساختن عایق‌های حرارتی مناسب است.

- گرمای ویژه چوب خیلی زیاد است و به همین دلیل ، در برابر خورشید و تابش آن برخلاف فلزات سطحش سوزاننده نیست و در محیطهای بسیار سرد یخ نمی‌زند.

- چوب ، به علت قابلیت ارتجاعی قادر به تقویت اصوات می‌باشد و انتشار صوت در چوب در جهات مختلف متفاوت است.

- چوب‌های سبک ، اصوات را بهتر جذب می‌کنند و هر چه سطح چوب نامنظم‌تر و مرطوب‌تر باشد، خاصیت عایق بودن آن در برابر صدا بیشتر است.

- میزان هدایت الکتریکی چوب وابسته به درصد رطوبت چوب می‌باشد و بطور کلی ، چوب‌های خشک ، عایق جریان برق هستند.

# کاربردهای چوب جوان

در سطح جهانی ، چوب جوان یک ماده خام فراوان و تجدید شونده است که برای تولید انرژی و مواد شیمیایی بکار می‌رود. چوب جوان همواره نقش مهمی را در تولید انواع وسایل به عهده داشته است که به مرور زمان ، اکثر آنها با مواد پتروشیمیایی جایگزین شده است. با وجود اهمیتی که مواد پتروشیمیایی دارند، نباید فراموش کرد که منابع نفتی و فسیلی پایان پذیرند و قیمت آنها رو به افزایش است.

به علاوه ، نگرانی‌های زیست محیطی سبب شده است که به چوب  جوان و تبدیل شیمیایی آن به انواع سوخت و مواد شیمیایی ، توجه بیشتری بشود. در صنایع و موارد گسترده و گوناگونی کاربرد دارد، مانند: کشتی سازی ، هواپیما سازی ، صنعت حمل و نقل و بسته بندی ، کاغذ سازی ، ابریشم و چرم مصنوعی ، پارچه بافی ، فیلم سازی ، ساخت ابزار موسیقی و... .

چوب جوان به عنوان یکی از مصالح ساختمانی در کلیه امور قابل استفاده مباشد و به علت برخورداری از تاب مناسب فشاری و کششی ، از آن علاوه بر مصارف روزمره ، برای ساختن پل‌ها و اعضای طاق‌های پوسته ای نیز استفاده می‌شود. چوب در تزئینات داخلی و خارجی ، به عنوان یکی از بهترین و زیباترین مصالح طبیعی به طراحان کمک شایانی می‌کند.

چوب درون و چوب برون :

درون چوب و برون چوب مشخص در گونه های زیر دیده میشه :

اقاقیا – نارونها – لیلکی – بلوط – توت و گردو – گل ابریشم شب خسب سرخدار .

درون چوب و برون چوب نامشخص :

توسکا – ون – شمشاد – نمدار – افرا – صنوبرها – انجیلی – زربین که حرفهای اولشونو بذارین کنار هم میشه تو شنا صاز !! من یادمه اینجوری یاد گرفته بودم !

تیل در برون چوب به علت افت ناگهانی رطوبت می تونه ایجاد بشه . و همچنین باعث میشه که قارچ آمبروزیا حمله کنه در درختان نارون و همچنین باعث بیماری شاه بلوط بشه  .

** در لیلکی ماده استخراجی قرمزه در آبنوس : سیاه .

تفاوت برون چوب و درون چوب :

رطوبت برون چوب بیشتر از درون چوبه . در حالت وجود گاز عکس این حالت است .

وزن مخصوص درون چوب بیشتر از برون چوبه . بادوامتره درون چوب . خشک کردن چوب برون مشکل تر است .

درون چوب نادرست :

در گونه هایی ایحاد میشه که درون چوب و برون چوب مشخص ندارند . تفاوتش با درون چوب اصل اینه که منظم نیست . میتونه در راش دیده بشه . و عواملی که باعث این پدیده میشن : خاک رویشگاه و pH و حمله قارچ .

مغز : تیره تر هست از بقیه جاها . ابتدا از سلولهای پارانشیمی هست . دفع مواد زاید در مغز صورت میگیره . موجب تیرگیش میشه . در سالهای اولیه رشد درخت هم میمیره. با افزاش قطر وسعت مغز کاهش می یابد . مثلثی : توسکا . ستاره پنج پر : بلوط .

ويژگي هاي چوب جوان :

مقدار زیادی چوب واکنشی دارد . فیبرهاش زیاد هستنند . وزن مخصوصش پایین است . آوندها باریکتر و کوتاه ترند . مقاومت پایین است . لیگنینش زیاداست . زاویه میکروفیبریل هاش زیاد است . در صنعت كاعذسازي زياد به كار مي رود .چوب جوان سوزنی برگان به علت نبود مواد استخراجی و روشن تر بودن بهتر از چوب جوان پهن برگان است برای خمیر های مکانیکی مناسب ترند .

نکته بعدی : با افزایش سن درخت در سوزنی برگان و پهن برگان پراکنده آوند :

چوب بهاره بیشتر میشود . زاویه الیاف بزرگتر میشود . لیگنین بیشتر میشود . سلولز کم میشود . همی سلولز هم کم میشود. وزن مخصوص کم میشود . آوندها باریکتر و کوتاهتر میشوند .

نقوش چوب جوان :

عوامل زیر میتونن در چوب نقش ایجاد کنند .

دوایر سالیانه . پره چوبی – تابیدگی الیاف – مواد رنگی .

دوایر سالیانه : در سوزنی برگان و پراکنده آوند ها . در حالت شعاعی و مماسی باعث ایجاد نقش رگه ای میشه .

در بخش روزنه ای : بهاره ( مخطط ) دیده میشه . و تابستانه ( صاف )

پره چوبی : در شعاعی : پر مگس ( در بلند ماز و چنار )

در مماسی : چشمک ( بلوط , چنار و راش )

اگر در حالت نیمه شعاعی باشد پر مگس به صورت خط مایل دیده میشه که اگر از طول تخته را ببریم و کنار هم قرار دهیم پرمگس جناغی داریم .

راستا و جهت الیاف :

نقش نواری : مارپیچی الیاف s و z در حالت شعاعی . ( ماهاگونی )

نقش موجی( در مجاورت گره) : در راستای الیاف موجهای افقی . در برش مماسی و شعاعی . ( افرا و توس ) چوب ویولونی هم نقش موجی .

نقش تاولی : در هم رفتگی الیاف . دوایر محدب و مقعر در برش مماسی . در افزا و توس و ون و ماهاگونی .

نقش لایه ای : نقش تاولی رو اگه بزرگش کنیم میشه نقش لایه ای . در کشور ما اغلب در توس دیده میشه .

نقش چشم بلبلی : انحراف الیاف . حالت مخروطی میسازد . در برش مماسی دیده میشه . در افرای نرم و ون هست .

نقوش ناشی از تابیدگی الیاف :

دو شاخه : انشعاب شاخه در گردو که تیره است مشخص است در چوبهایی که تیره نیستند این نقوش به صورت محو است که به آن نقوش مهتابی می گویند .

بروسن : جوانه قبل از چوبی شدن از بین می رود . بر اثر حمله قارچ , آتش سوزی و یخبندان . در سنجد – کیکم و گردو .

لوپ : در کنده با نیمه لوله بری دیده میشه . در گردو .

مواد رنگی :

در صورت پخش یکنواخت مواد رنگی ما رنگ چوب را میبینیم اگر مواد رنگی یکنواخت پخش نشوند نقوش ناشی از مواد رنگی را میبینیم . در زیتون  - زبرانا . باختگی هم باعث این نقوش می شود .

معایب چوب :

گره ( وزن مخصوص بالا – همشیدگی بالا سفتی بالا ) گره زنده : به درخت وصل است . گره مرده : جدا است .

چوب واکنشی :

فشاری : در این حالت برون مرکزی هم داریم . زاویه میکروفیبریلها بیشتر . لیگنین بیشتر . مقاومت کمتر . تراکئید کوتاهتر دایره ای شکل بوده فضای بین سلولی زیاده . در لایه s2 ترک خورده . همکشیدگی طولی بیشتره . شعاعی و مماسی کمتره . که باعث میشه بعد از خشک شدن کمانی شدن اتفاق بیفته . در سوزنی برگان هم هست .

کششی : سلولز بیشتر . همکشیدگی بیشتر . لایه G . وزن مخصوص بیشتر. مقاومت کمتر . موقع اره کردن سخت است و کرکدار میشود .

یخ زدگی :

1-  شکاف یخ زدگی : در اشعه چوبی . دلیل آن کم بودن هدیا حرارتی است . و ترمیم هم میشود . در بلوط ( به دلیل پره کلفت ) . راش و توس ( به دلیل پوست نازک ) صنوبر ( دیواره نازک ) دیده میشه .

2-  حلقه یخ زدگی : برون چوبی است داخل درون چوب . سلولهای چوبی و پره های آن بزرگتر ار حد طبیعی است . ماهک ( حلقه یخ زدگی )

گسیختگی :

گرد گسیختگی : در بخش روزنه ای ها دیده میشه . یخ زدگی باعث گرد گسیتختگی میشه . در درخان سرپا هم هست .

درون گسیختگی : در درون چوب به دلیل همکشیدگی آن . تک گسیختگی : عمود به الیاف است . اختر گسیختگی در چند جهت است . در گونه هایی که اشعه چوبی دارند هم دیده میشه .

فشاری : بر اثر قطه درخت و حوادث ناشی از آن ایجاد میشه .

تردی : (Brittleness)

قدرت در جهت عمود به الیاف بسیار کم است . در موارد زیر هم میتونه دیده بشه :

چوب فشاری . بخش روزنه ای کم قطر . سوزنی برگ قطر زیاد . درختانی که پارانشیم زیاد دارند و در کوره چوب خشک کنی زیاد ماندند  .

** تفاوت درون گسیختگی با گرد گسیختگی در این است که گرد گسیختگی به صورت حلقه است و گرد است ولی درون گسیختگی ترک است از داخل به خارج در مقطع عرضی .